雨量智能监测预警系统
  
        
 用户手册

四川远德安防检测设备有限公司

2016年8月

尊敬的客户您好！感谢您使用远德安防 雨量智能监测预警系统。本设备可用于：滑坡、泥石流、崩塌、水库、水渠、城市低洼等降雨量的监测和报警。如果您是第一次使用本产品，请您耐心阅读以下内容，希望能为您的使用提供有效帮助。


                      第一章  产品简介

1.1产品概述
    持续降水和暴雨是形成泥石流的重要因素之一。有效的监测暴雨和持续降水，并开展预报预测工作，是预防滑坡、泥石流灾害的重要非工程性措施之一。雨量站作为可连续测量和记录降水的仪器，对天气变化研究具有重要意义。由于气象局的雨量站数量较少，在特殊区域（滑坡、泥石流）内我们需要新增雨量监测。

雨量智能监测预警系统，该产品采用了先进的GPRS无线通信技术、嵌入式单片机技术和工程测量与控制技术，集遥测、遥信、遥控等功能于一体，该监测装置测量精度高、稳定性强、实时自动检测、数据远程无线传送、使用维护成本低，通过事先设定的预警值，当监测点的雨量超过设定阈值时，装置立即启动多方式报警——现场警笛响、拨打电话、发送短信，是新一代雨量监测的理想产品。
1.2 产品功能及特点

• 采集传输控制一体化，提高了系统可靠性，降低了成本；

• 采用超低功耗高性能的嵌入式处理器；

• 内嵌看门狗，不死机，掉线自动恢复；

• 短信报警方式或GPRS实时数据传输方式；

• GPRS远程参数设置和短信息内容远程设置功能；

• 支持中心和主机进行对时同步操作；

• 监控中心远程控制现场设备；

• 向用户设定的手机发送短信报警信息；

• 报警上下限设定；

• 内设工业时钟，精确记时；

• 自动定时上报和事件触发上报功能；

• 内置大容量 FLASH存储器，断网后数据自动记录，最多可存贮69632条记录，支持历史数据检索和打印功能。
1.3  主要技术参数

• 外型尺寸	   120x80x25mm

• 工作温度        -35℃～75℃

• 湿度范围	   0－95%，非冷凝

• 测量范围        0～4mm/min

• 测量精度        ±0.2 mm

• 预警阈值        累计雨量：0～400 mm；雨量速率：0～4mm/min

• 读数            定时自动，手动短信召测

• 数据测量        自动

• 数据传输        GPRS远程无线方式

• 报警方式        现场警笛、短信、电话

• 标准电源        DC12V/2A

第二章   产品安装

2.1装置安装

- 将雨量传感器安装于监测终端机箱旁特制的安装角钢上，数据线连接于智能监测终端上，监测终端实时处理雨量传感器量测到的雨量变化，并通过GPRS模块向监控中心发送实时测量数据，当雨量达到设定的预警阈值时自动启动报警系统，现场声光警笛响，并通过短信、电话报警。安装示意图如下：

2.2 产品安装

- 2.2.1 外形尺寸

- 监测设备装在塑料外壳内，可独立使用，下方有固定的孔位，方便用户安装，外壳尺寸为：长140 毫米，宽100毫米，高200毫米。具体安装尺寸参见下图（仅供参考，以实际外壳形状为准）：

2.2.2 天线及SIM卡安装

- 天线采用MSA阴头底座，从SWJB-W-01机壳顶部锁住即可。

B、SIM卡从天线同侧插入，取出时需要用尖物点动SIM左侧的黄色小按钮弹出SIM卡座。插入时请注意SIM卡的金属接触面朝外，SIM卡座插入抽屉后需要有卡住的感觉，以防SIM未插入到位导致主机通信异常。

- 产品使用

- 3.1 GPRS数据设置

- 3.1.1 电源、SIM、警笛与主机连接

将主机与电源适配器相连（注意接头的正负极），用 USB 转 485串口线将主机与 PC 机相连。将 SIM 卡从 SIM 卡插座处插入，将天线接入天线接头。

3.1.2 查看485串口号

给主机上电，将485接口插入电脑USB口，右键点击“我的电脑”—“设备管理器”—“端口”，即可看到USB转485接口的地址号。

3.1.3 软件启动

启动产品配套软件：远德安防-测控中心.exe，并使主机进入设置状态。

双击软件图标，启动软件。软件主界面如图

◎待设备电源灯亮起后，点击“串口号”，选择已经查看到的地址，点击“打开串口”——“主机参数设置”中的“进入设置”按钮。

- ◎待提示“已成功地进入设置状态！”后，就可点击其他参数按钮，对主机进行参数设置。 参见 3.1.5。

◎结束设置后，点击“退出设置”按钮，就完成了主机的参数设置。接下来就可以启动中心服务器，等待主机登录中心。

- 3.1.4 主机参数设置

- 3.1.4.1 主机连网参数的设置

主机要能顺利登录中心，只需设置好以下连网参数。在主机进入设置状态时，点击主界面的菜单栏的“主机连网参数”，  或点击工具栏中的  图标，即可进入主机连网参数的设置界面。如下图：

点击“设置”按钮，开始网络与服务中心参数的设置，待提示“设置完毕”即完成设置，可在主界面的“操作信息”中查看参数设置是否成功。

3.1.4.2 模拟量通道参数设置

点击主界面的菜单栏的“模拟量”菜单项， 或点击工具栏中的  图标，即可进入模拟量通道参数设置界面。如下图：

只选择红框以内的参数，信号类型选择是“ 4-20mA ”信号，“小数” 位数”选“1”，“上限测量值”输入2000.0；“下限测量值”输入0.0。若测量值总比实际值小0.5mm，则“测量修正值”可填 写“0.5”。

当各通道的第一次测量值出来以后，根据预警值分在测量值的基础上加、减预警值，即可填写高、低报警值。

全部数据都填写完后，点击“设置”按钮，开始设置， 待提示“设置完毕”即完成设置，可在主界面的“操作信息”中看 到设置是否成功。

3.1.5 启动数据中心

主界面中心服务器部分如下：

点击 “启动”按钮即可启动数据中心（注意在 WindowsXP 下防火墙要先关闭），等待有主机登陆上时，在列表框就会出现主机登陆的信息。如下图：

注意事项：

若登陆不上可检查主机的SIM卡是否欠费，或SIM卡是否开通以  CMNET为接入点的GPRS服 务 ，详细可咨询本地 1860。

鼠标点选列表中的主机，主机与电脑连接好后，经过主机设定的数据包或心跳包的间隔时间后，将收到数据包或心跳包。

3.2   通道报警与短信息联动

3.2.1  主机设置

在3.1.3即启动软件并使主机进入设置 状态时，进行以下设置：

3.2.1.1 短信设置

点击主界面菜单的“短信报警”菜单项，  或点击工具栏中的   图标，即可进入短信设置界面。如下图：

报警短信手机号码最多可选择4个，设定好模拟通道1的报警信息。还可以设定主机按时向手机发送测量数据。

触发短信报警后, 发送的短信类似为:

“ xxxxxxxx 号  第 1通道,“水位超过上限报警”或“水位超过下限报警”。点击“设置”按钮，开始短信中心的设置，待提示“设置完毕” ，即完成设置，可在主界面的“操作信息”中看到设置是否成功。

3.2.1.2 模拟量通道报警设置

点击主界面的菜单栏的“模拟量”菜单项， 或点击工具栏中的  图标，即可进入模拟量通道参数设置界面。如下图所示

回差的作用：当测量值在报警值附近频繁波动时，避免反复触发报警。示意如下图：

当测量值超过“高报警值”，产生高报警，当测量值恢复到低于“高报警值－回差”，高报警解除。当测量值低于“低报警值”，产生低报警，当测量值恢复到高于“低报警值＋回差”，低报警解除。待所有模拟量通道报警设置都填写完毕后， 点击“设置”按钮，开始设置，待提示“设置完毕”即完成设置

3.2.1.3  继电器输出与报警关联设置

点击主界面的菜单栏的“继电器”菜单项， 或点击工具栏中 的图标， 即可进入继电器通道参数设置界面。如下图：

最后，点击“设置”按钮，待提示“设置完毕！”即完成继电器通道的设置，可在主界面的“操作信息”中看到设置是否成功。

3.2.2  退出设置

待上述参数都设置完毕后，在主界面的“主机参数设置”处，点击“退出设置”按钮，使主机退出设置。待主机退出设置后，在重新上电进入工作模式时，当有超限值或开关量报警时，用户便可以通过短信方式收到相应的报警信息，或触发相应的继电器。在进行短信报警时，主机将暂时退出 GPRS 网络，并发送短信，然后再登陆 GPRS 网络。在数据中心可看到相应的下线和登陆信息。

3.3  中心远程召测数据与控制

在数据中心已经启动，并有主机连接到中心时，可对主机进行数据召测与控制。

3.3.1 召测数据

在主机列表中点选要召测的主机。然后点击“查询主机数据”按钮，得到召测的数据。

3.3.2 控制继电器动作

在主机列表中点选要召测的主机, 并选择要控制的继电器，选择继电器动作，然后按“动作”按钮。若操作成功，将会提示成功！

3.4  中心远程设置主机参数

在数据中心已经启动，并有主机连接到中心时，可对主机进行远程参数设置。

◎在主机列表中点选要设置的主机。

◎然后点击主机参数设置中的“进入设置”按钮

◎待主机响应中心的远程设置启动后，可对“连网参数”“短信”、 “模拟量”、“开关量”、“继电器”这些参数进行设置。在进行参数设 置时，主机停止上传通道数据。通过勾选要设置的参数的前面的复选框，并按设置按钮，就可对主机进行参数设置。主机每个数据包只能设置一个参数。

◎例如点击“主机连网参数”按钮，将进入连网参数设置界面。

◎首先勾选你要查询或设置的参数，点击“查询”将使中心向远程的主机发送查询指令，若操作成功将返回查询的参数内容。可以一次勾选多项参数进行查询和设置，勾选的参数越多，等待全部完成的时间越长。

◎勾选后，填写参数内容，按“设置”按钮，将对主机进行远程设置。

◎若某些参数查询或设置不成功，将会在网络信息框中显示，并且自动跳到下一条参数进行操作。界面中的文本框将显示当前正在操作的参数。

◎其他远程设置界面的操作与本地设置界面的操作类似，可参考前面的应用方案的介绍。

待所有的远程设置设置结束后，记得点击“结束设置”按钮，主机将退出远程设置状态。

注意：在远程设置时，不可以再对主机进行召测数据和控制继电器的操作。

- 3.5  中心远程召回主机断网存贮数据

- 3.5.1 查看断网存贮数据

- 如果选择了“断网时存贮通道数据”，主机断网后，定时测量的数据会存贮在主机的存贮器中。点击“断网存贮”——“查询”，会显示存贮器中存贮的数据有多少页，显示如下：

3.5.2 断网存贮数据上传

“起始页序号”和“结束页序号”——点击“上传”，会显示“正在上传记录，请勿关闭”。数据传送完毕，电脑会显示上传数据完毕。

3.5.3 清空终端存贮记录：数据上传完毕后，可以将全部存贮清空，以便宜为下次存贮留下足够的空间。

- 3.6  历史数据分析

- 点击“历史数据分析”，将显示如下：

可通过勾选“终端号”、“通道号”、“时间范围”、“模拟通道”等参数进行查寻操作。

- 3.7  短信功能

- 3.7.1 短信格式

格式为：[XXXX] + [操作码]

其中 XXXX 为  4 位数字或英文字母组成的密码，初始密码为  1234 例如重启终端时发送短信：1234rbt

终端收到短信后会回复，如果长时间（超过 2 分钟）未收到回复的短信，可能所发命令终端 并没有收到或命令有错，可以尝试重发。

| 操作码 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| rbt | Reboot 简写，重启终端。 | 命令：1234rbt 回复：[0001]号 RTU 收到指令并将重启。 |
| set | 设置参数，后面还要附上参数号和参数数据。附表 1 列出了一些常用参数和数据格式说明。 | 命令：1234set000D:110.83.114.143 回复：[0001]号 RTU 设置成功！ |
| que | 查询参数，后面还要附上参数号。 终端回复了参数数据的两种格式，一种是ASCII 码字符串格式，以 A: 开头显示；另一种是参数数据的十六进制字符串表示，以 H: 开头显示。 | 命令：1234que000C 回复：A:test1.gicp.net H:74 65 73 74 31 2E 67 69 63 70 2E 6E 65 74 |
| onl | Online 简写，控制终端登陆中心软件 | 命令：1234onl 回复：[0001]号 RTU 收到指令并将登陆。 |
| ofl | Offline 简写，控制终端下线，并且不再进行重连 | 命令：1234ofl 回复：[0001]号 RTU 收到指令并下线。 |
| ana | Analog 简写，查询模拟通道数值。 终端回复各个模拟通道的数值，如模拟通道 1 用 A1：开头表示。 | 命令：1234ana 回复 ：A1: 10.22 A2: 0 A3: 4.46 A4:1 A5:555.63 A6:77 A7:8899.9 A8:0 |
| rsm | 向终端串口透传一条 Modbus 指令，指令是以 # 开头的一条十六进制字符串。终端回复时直接把接收到的串口设备的数据以 十六进制字符串形式返回。 | 命令：1234rsm#01 03 00 00 00 02 C4 0B 回复：01 03 04 11 22 33 44 4B C6 |
| rel | relay 的缩写，控制继电器吸合或释放。以#开头的数字表示继电器序号，以 on表示吸合，以 ff 表示释放。可以连续控制多个继电器。 | 命令：1234rel#1on#2ff#3on （控制继电器 1 吸合，继电器 2 释放， 继电器 3 吸合） 回复：1234rel#1on#2ff#3on （回复时，返回各继电器状态） |
| min | 设置终端时间，须收到回复才表明设置成功。 | 命令：1234min1211201640 表示设置 RTU 的时间为 2012年11月20日16:40 回复：+CCLK: "12/11/20,16:40:22+08" |

- 3.7.2 部分终端参数说明

部分终端参数的说明:

- ASCII 码字符串数据由数字、英文字母、标点符号组成，不含中文字符。 发送时以  ‘：’开头，

- 例如：IP 地址字符串数据表示为  :110.83.114.143

2、HEX 码发送时仍是转换成 ASCII 码发送，发送时以‘#’开头。

例如：端口号  10000    为 2 个字节的 HEX 值  0x2710，发送时表示为  #2710

| 参数号 | 参数类型 | 参数数据说明 | 短信完整示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000C | ASCII 码串 | 服务器域名，如 scydaf.gicp.net | 1234set000C:scydaf.gicp.net |
| 000D | ASCII 码串 | 服务器IP地址，如‘110.83.114.143’ | 1234set000D:110.83.114.143 |
| 000E | HEX 码 | 服务器端口号用 2 个字节的 HEX码表示，如10000表示为0x2710 | 1234set000E#2710 |
| 000F | HEX 码 | 中心连接方式: 0x00--固定 IP 地址接入； 0x01--域名解析方式接入; | 1234set000F#01 |
| 4006 | HEX 码 | 中心网络协议方式： 0x00 -- 采用 UDP 协议； 0x01 - 采用 TCP 协议； | 1234set4006#01 |